Борона дисковая мульчирующая

Борона дисковая мульчирующая «Доминанта»

Технические характеристики

| Показатель/Наименование | Д-300П | Д-350П |  | Д-400П |  | Д-450П | Д-520П | Д-560П | Д-620П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |  | 3,5 | 4,0 |  | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,1 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рядов рабочих органов (дисков) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих органов (дисков), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в одном ряду | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 | 18 | 20 | 22 |
| всего | 20 | 24 |  | 28 |  | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между рабочими органами в ряду, мм | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип рабочего органа, размер | Диск зубчатый сферический, диаметр – 610 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол атаки рабочих органов (дисков), град. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 5 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина | 3 300 | 3 850 |  | 4 400 |  | 4 700 | 5 400 | 5 900 | 6 500 |
| высота | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4 250 | 5 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина | 3 300 | 3 850 |  | 4 400 |  | 4 700 | 5 400 | 5 900 | 6 500 |
| высота | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса с прутковым катком, кг | 3 543 | 3 906 |  | 4 268 |  | 4 630 | 5 026 | 5 492 | 5 852 |
| Агрегатируется с трактором, класс л.с. | 2 140-150 | 2-3 150-180 |  | 2-3 190-210 |  | 3 210-230 | 4 240-260 | 4-5 270-280 | 5 300-320 |

Технические характеристики

| Показатель/Наименование | Д-520 ПСМ | Д-560 ПСМ | Д-620 ПСМ | Д-660 ПСМ | Д-720 ПСМ | Д-770 ПСМ | Д-820 ПСМ | Д-880 ПСМ | Д-1000 ПС | Д-1100 ПС | Д-1200 ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11,6 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рядов рабочих органов (дисков) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих органов (дисков), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в одном ряду | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
| всего | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип рабочего органа, размер | Диск зубчатый сферический, диаметр – 610 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол атаки рабочих органов (дисков), град | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, в раб. положении, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6 770 |  |  |  | 7 050 |  |  |  | 7 355 |  |  |
| ширина | 5 230 | 5 780 | 6 330 | 6 880 | 7 430 | 7 980 | 8 530 | 9 080 | 10 180 | 11 280 | 11 830 |
| высота | 1 970 |  |  |  | 1 600 |  |  |  | 1 580 |  |  |
| Габаритные размеры, в трансп. положении, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6 370 |  |  |  | 6 710 |  |  |  | 7 055 |  |  |
| ширина | 2 980 |  |  |  | 4 670 |  |  |  | 6 380 |  |  |
| высота | 3 230 | 3 505 | 3 780 | 4 055 | 4 070 | 4 345 | 4 620 | 4 895 | 4 620 | 5 170 | 5 445 |
| Дорожный просвет, не менее, мм |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг - с тандемными катками - с прутковыми катками | 7 445 6 900 | 8 044 7 272 | 8 424 7 648 | 8 858 8 016 | 9 402 8 525 | 10 549 9 775 | 10 965 10 174 | 11 381 10 572 | - 10 965 | - 11 795 | - 12 231 |
| Агрегатируется с трактором, класс л.с. | 4 250-270 | 4-5 280-300 | 5 310-320 | 5 340-350 | 5-6 350-370 | 5-6 370-400 | 6 400-450 | 6-8 450-470 | 8 470-500 | 8 500-550 | 8 550-600 |